货 物 购 置 计 划

子项目名称： 船舶与海洋工程综合实验教学基地设备购置     预算金额188000元   联系人：陈老师13822547118

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 技术参数及配置、商务条款和附件 | 参照生产厂家 | 产地 | 单价 （元） | 数量 | 单位 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航母模型 | 辽宁舰 | 1m缩比定做辽宁舰航母模型，木箱/底座/展示罩。详见附件 | 深圳市海艺坊科技有限公司 |  | 25000 | 1 | 艘 | 25000 |
| 2 | 集装箱船模型 |  | 1m原船缩比定做集装箱船模型，木箱/底座/展示罩。详见附件 |  |  | 25000 | 1 | 艘 | 25000 |
| 3 | 海洋开发平台（船）的半实物仿真模型 | 981海洋石油平台 | 1：1.2m缩比定做981浮潜式石油平台模型，木箱/底座/展示罩。详见附件 | 深圳市海艺坊科技有限公司 |  | 48000 | 1 | 艘 | 48000 |
| 4 | 外板与甲板结构模型（整船的一部分） |  | 2m散货船外板与甲板结构模型/展示散货船外板与船甲板结构/图纸缩比制作/木箱/底座/展示罩。详见附件 |  |  | 90000 | 1 | 艘 | 90000 |
|  | 船底机构模型（整船的一部分） |  | 2m散货船船底结构模型/展示散货船船底结构/图纸缩比制作/木箱/底座/展示罩。详见附件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 舷侧结构模型（整船的一部分） |  | 2m散货船舷侧结构模型/散货船舷侧结构/图纸缩比制作/木箱/底座/展示罩。详见附件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 舱壁结构模型（整船的一部分） |  | 2m散货船舱壁结构模型/散货船舱壁结构/图纸缩比制作/木箱/底座/展示罩。详见附件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 首尾端结构模型（整船的一部分） |  | 2m散货船首尾端结构模型/散货船首尾端船体结构/图纸缩比制作/木箱/底座/展示罩。详见附件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 散货船上层建筑模型（整船的一部分） |  | 2m散货船散货船上层建筑模型/散货船首尾端船体结构/图纸缩比制作/木箱/底座/展示罩。详见附件 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 188000 |  |

附件：一、船模工艺要求:

- 全集装箱船舶民用船模型

1.1 该船舶模型制作为真实船舶图纸缩比。长度1米.清晰显示船甲板上各个设备、船名、国籍、货控室、螺旋桨等。为船舶真实图纸缩比仿真船舶模型。

  - 模型船体为PU板材加工制作，PU板材具有冲撞力、坚固、硬度强，不易发生形变；具有柔韧性，使之加工出来的船体更为精细；PU板材具有极强的适应能力，不易与空气元素反应。

  - 模型船体型线按照原船型线进行等比例缩放，确保原船与模型数据缩比的合一性，展现模型完美的工业质感。(船舶模型严格按照实物船舶的CAD图纸：线形图、总装图进行制作。）

  - 模型船上层建筑采用模型硬质成型制作同时按照船舶模型部位的要求使用不同材料进行制作如：不锈钢、黄铜、进口树脂等材料雕刻或是焊接制作；整体采用高细腻度色漆烤漆+进口PU亮油烤漆制成。

  - 船体通过抛光手工打磨，3遍底漆，1遍色漆，1遍防尘面漆组成，所有油漆加工通过恒温烘烤完成，保证船舶模型每个零件的仿真程度。

  - 护栏使用ABS材质，经人工雕刻、焊接制作而成。

  - 船体锚体采用树脂材质，经手工雕刻打磨、喷漆制作而成，保证船锚体的铸造质感。

  - 驾驶舱采用ABS 板材，根据实船CAD图等比例缩比，经数控雕刻，手工粘接，金属烤漆，恒温烘干制作。

  - 螺旋桨是按照原船比例等比缩小，经数控加工制作而成。

    - 舵机采用ABS材质，数控加工制作。

    - .缆桩是ABS材质，根据原船缩比，通过数控而成。

1.2.3    模型船首船名、平行中段LOGO、船尾船名、IMO号 使用纳米印刷技术，色彩鲜艳，经久不退色，不掉色。

    - 模型展示底座为复合结构底座。

    - 模型铭牌使用金属板材制作,印刷清晰大气。

    - 模型展示罩使用进口亚克力高透光板材粘接制作。

- 辽宁航母模型

2.1 该船舶模型制作为真实航模船舶图纸缩比，长度1米.。为船舶真实图纸缩比仿真船舶模型。

  - 模型船体为PU板材数控加工制作，船体通过抛光手工打磨，3遍底漆，1遍色漆，1遍防尘面漆组成，所有油漆加工通过恒温烘烤完成，保证船舶模型每个零件的仿真程度。并在船体的相关位置雕刻舷窗、炮筒等整体采用高细腻度色金属底漆烤漆+进口PU亮油烤漆制成。

模型船体型线按照原船型线进行等比例缩放，确保原船与模型数据缩比的合一性，展现模型完美的工业质感。(船舶模型严格按照实物船舶的CAD图纸：线形图、总装图进行制作。）

  - 模型船上层建筑不同模型部位的要求使用不同材料进行制作如：合金金属材质、黄铜、合金板材、ABS 板材、聚甲基丙烯酸甲酯板材、进口树脂等雕刻甲板以上的每层建筑以及设备，通过焊接、粘接进行组装。

  - 护栏、舷梯使用ABS材质，经人工雕刻、焊接制作而成。

2.6螺旋桨是按照原船比例等比缩小，经数控加工制作而成。

2.7  模型船首船名、平行中段LOGO、船尾船名、IMO号使用纳米印刷技术，色彩鲜艳，经久不退色，不掉色。

  - 模型展示底座为复合结构底座。

2.9模型铭牌使用金属板材制作,印刷清晰大气，模型展示罩使用进口亚克力高透光板材经粘接制作。

3. 981海洋开发石油平台仿真模型

  - 该船舶模型制作为真实海上石油平台图纸缩比，长度1.2米.。

3.2模型主体材质为PU板材数控加工制作，平台通过人工抛光手工打磨，使之平滑，并3遍底漆，1遍色漆，1遍防尘面漆组成，所有油漆加工通过恒温烘烤完成，保证模型平台的流畅、仿真程度。平台上各个设备制作包含：数控加工、手工雕刻、手工打磨粘接、零件采用底漆、色漆、防尘漆。整体采用高细腻度底漆、烤漆+进口PU亮油烤漆制成。

3.3平台模型型线按照原平台981型线进行等比例缩放制作，确保实物与模型数据缩比的合一性，展现模型完美的工业质感。(模型严格按照实物平台的CAD图纸：线形图、总装图进行制作。）

3.4模型上层建筑不同模型部位的要求使用不同材料进行制作如：合金金属材质、黄铜、合金板材、ABS 板材、聚甲基丙烯酸甲酯板材、进口树脂等通过手工雕刻、数控加工制作而成并每层建筑以及设备，通过手工焊接、粘接进行组装。

3.5 模型LOGO均使用纳米印刷技术，色彩鲜艳，经久不退色，不掉色。

  - 模型展示底座为复合底座。

2.9模型铭牌使用金属板材制作,印刷清晰大气 。

4. 散货船外板与甲板结构模型、散货船船底结构模型、散货船舷侧结构模型、散货船舱壁结构模型、散货船首尾端结构模型、散货船上层建筑模型

4.1模型主梁与肋骨使用据甲基丙烯酸甲酯板材,按照船体线型雕刻出来并且使用专利胶水将其紧固粘接.使用ABS薄板加热考成船体图纸曲面后将其安装在龙骨肋板之上.船体骨架做好后,将其内外封环氧树脂保证船体骨架的坚固,然后通过多次抛光打磨,使用专用模型金属烤漆(细腻度更好)做表面处理,最后使用防静电防尘面漆封于模型船体表面.船体护栏使用黄铜腐蚀雕刻制作，船尾螺旋桨，绞车及舵体使用原图纸高精度数控加工，主甲板上各种规格设备均是数控加工及光敏树脂制作。最后使用模型专用烤漆按照色号喷涂烘烤。模型制作完成后,船体表面线型流畅,各设备均有实船质感。

4.2船体锚体采用ABS材质，经手工雕刻打磨、喷漆制作而成，保证船锚体的铸造质感。

4.3舵机采用不锈钢板材，数控加工制作。

4.4.缆桩是ABS材质，根据原船缩比，通过铅模具铸造而成。

4.5模型船首船名、平行中段LOGO、船尾船名、IMO号 使用纳米印刷技术，色彩鲜艳，经久不退色，不掉色。

4.6模型展示底座为复合底座。

4.7模型铭牌使用金属板材制作,印刷清晰大气。

4.8模型展示罩使用进口亚克力高透光板材粘接制作。