| 广东海洋大学申购货物清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申购单位： |  | 农学院 |  | 填表日期： |  | 2019.1.22 |  |  |
| 项目名称： |  | 风景园林学一-校级重点学科 |  | 经办人及联系电话： |  | 王老师13543548687 |  |  |
| 序号 | 申购货物名称 | 规格型号 | 主要配置、技术参数及商务条款 | 币种 | 单价（元） | 数量 （单位） | 小计（元） | 拟存放地点 |
| 1 | FP110手持式叶绿素荧光测量仪 | FP110 | PAR-FluorPen FP 110/D（PAR+分离暗适应叶夹式） Handheld fluorometer with integrated Light Meter, GPS module and USB/Bluetooth communication. Measured parameters: PAR, Ft, QY, OJIP, NPQ, LC. The “D“ version is intended for use with detachable leaf-clips (clips are sold separately). 掌上荧光仪，集成光量子传感器(PAR)、内置GPS模块、通讯模块（USB/蓝牙双模式），FluorPen软件（数据收集和可视化），测量参数：Ft, QY, NPQ, OJIP, 光曲线，PAR等，适用于分离暗适应叶夹，含5个分离式叶夹。 详见附件 | 人民币 | 35000.00 | 1台 | 35000.00 | 生物所生态室111 |
| 2 | MP100叶绿素荧光自动监测仪 | MP100 | Monitoring Pen MP 100-A/A Waterproof case. 陆地植物监测外配置防水外壳，最大深度2米，可用于水下植物监测，配置专用电脑为数据分析系统。 详见附件 | 人民币 | 49000.00 | 1台 | 49000.00 | 生物所生态室111 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 84000.00 |  |

附件：

FluorPen110手持式叶绿素荧光仪参数

测量程序与功能

- Ft：瞬时叶绿素荧光,暗适应完成后Ft＝F0

- QY：量子产额，表示光系统II 的效率，等于Fv/Fm(暗适应状态)或ΦPSII (光适应状态)。

- OJIP：快速荧光动力学曲线，用于研究植物暗适应后的快速荧光动态变化

- NPQ：荧光淬灭动力学曲线，用于研究植物从暗适应到光适应状态的荧光淬灭变化过程。

- LC：光响应曲线，用于研究植物对不同光强的荧光淬灭反应。

- PAR：光合有效辐射，测量环境中植物生长可以利用的400-700nm实际光强（限PAR型号）。

技术参数

- 测量参数包括F0、Ft、Fm、Fm’、QY、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、PAR（限PAR型号）、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数，及3种给光程序的光响应曲线、2种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等

- OJIP–test时间分辨率为10µs（每秒10万次），给出OJIP曲线和26个参数，包括F0、Fj、Fi、Fm、Fv、Vj、Vi、Fm/F0、Fv/F0、Fv/Fm、Mo、Area、Fix Area、Sm、Ss、N、Phi_Po、Psi_o、Phi_Eo、Phi–Do、Phi_Pav、PI_Abs、ABS/RC、TRo/RC、ETo/RC、DIo/RC等

- 测量程序：Ft、QY、OJIP、NPQ1、NPQ2、LC1、LC2、LC3、PAR（限PAR型号）、Multi无人值守自动监测

- PAR传感器（限PAR型号）：80º入射角余弦校正，读数单位µmol(photons)/m².s，可显示读数，检测范围400-700 nm

- 测量光：每测量脉冲0–0.09µmol(photons)/m².s，0-100%可调

- 光化学光：0–1000µmol(photons)/m².s，0-100%可调

- 饱和光：0–3000µmol(photons)/m².s，0-100%可调

- 光源：标准配置蓝光470nm，可根据需求配备不同波长的LED光源

- 检测器：PIN光电二极管，667–750nm滤波器

- 尺寸大小：超便携，手机大小，134×65×33mm，重量仅188g

- 存贮：容量16Mb，可存储149000数据点

- 显示与操作：图形化显示，双键操作，待机8分钟自动关闭

- 供电：可充电锂电池，USB充电，连续工作48小时，低电报警

- 工作条件：0–55℃，0–95%相对湿度（无凝结水）

- 存贮条件：-10–60℃，0–95％相对湿度（无凝结水）

- 通讯方式：蓝牙+USB双通讯模式

- GPS模块：内置

- 软件：FluorPen1.1专用软件，用于数据下载、分析和图表显示，输出Excel数据文件及荧光动力学曲线图，适用于Windows 7及更高操作系统

Monitoring Pen MP100叶绿素荧光自动监测仪参数

测量程序与功能

- Ft：瞬时叶绿素荧光,暗适应完成后Ft＝F0

- QY：量子产额，表示光系统II 的效率，等于Fv/Fm(暗适应状态)或ΦPSII (光适应状态)。

- OJIP：快速荧光动力学曲线，用于研究植物暗适应后的快速荧光动态变化

- NPQ：荧光淬灭动力学曲线，用于研究植物从暗适应到光适应状态的荧光淬灭变化过程。

- LC：光响应曲线，用于研究植物对不同光强的荧光淬灭反应。

- PAR：光合有效辐射，测量环境中植物生长可以利用的400-700nm实际光强（限PAR型号）。

仪器型号：

- MP 100-E增强版

用于野外叶绿素荧光监测，配备防水金属外壳、测量探头、外置电池盒及FluorPen软件等

- MP 100-A水下版

用于水下藻类叶绿素荧光监测，配备水下专用外壳、测量探头、外置电池盒及FluorPen软件等

技术参数：

- 测量参数包括F0、Ft、Fm、Fm’、QY、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、PAR、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数，及3种给光程序的光响应曲线、2种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等

- OJIP–test时间分辨率为10µs（每秒10万次），给出OJIP曲线和26个参数，包括F0、Fj、Fi、Fm、Fv、Vj、Vi、Fm/F0、Fv/F0、Fv/Fm、Mo、Area、Fix Area、Sm、Ss、N、Phi_Po、Psi_o、Phi_Eo、Phi–Do、Phi_Pav、PI_Abs、ABS/RC、TRo/RC、ETo/RC、DIo/RC等

- 测量程序：Ft、QY、OJIP、NPQ1、NPQ2、LC1、LC2、LC3、PAR、Multi无人值守自动监测

- PAR传感器：80º入射角余弦校正，读数单位µmol(photons)/m².s，可显示读数，检测范围400-700 nm

- 最大水深（限MP 100-A水下版）：标配2m，可定制10m深水版

- 测量光：每测量脉冲0–0.09µmol(photons)/m².s，0-100%可调

- 光化学光：0–1000µmol(photons)/m².s，0-100%可调

- 饱和光：0–3000µmol(photons)/m².s，0-100%可调

- 光源：标准配置蓝光470nm，可根据需求配备不同波长的LED光源

- 存储：16M

- 数据存储：100,000个

- 显示：2×8字符液晶屏

- 键盘：2个密封防水设计触摸反应按键

- 电源：

  - 标准版野外电池包：适用温度+10～+40 ºC，可充电12Ah铅酸电池，每小时测量一次QY可连续工作2年

  - 低温版野外电池包：适用温度-40～+60 ºC，不可充电5.5Ah Li-SOCl2电池，每小时测量一次QY可连续工作2年

- 自动关机：5分钟无操作

- BIOS：可升级

- 在线实时传输（选配）

- 尺寸：135×65×33 mm

- 软件：FluorPen1.1专用软件，用于数据下载、分析和图表显示，输出Excel数据文件及荧光动力学曲线图，适用于Windows 7及更高操作系统

- 数据处理分析系统： Lenovo/联想 系列: IdeaPad Yoga内存容量: 16g CPU: 英特尔 酷睿 i7-8565U售后服务: 全国联保,屏幕尺寸: 14.1英寸,分辨率: 3200x1800.显存容量: 2G,厚度: 10.0mm以下,颜色分类: I51035/16G/512G固态 / 首发 C940 I7-1065 /16G/1TB固 首发,套餐类型: 官方标配, 触摸屏,固态硬盘: 1TB能效等级: 一级,显卡类型: AMD M530,版本类型: 中国大陆.操作系统: windows 10，屏幕刷新率: 60Hz。

可选配三角架，GPS模块