| 广东海洋大学申购货物清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申购单位： |  | 水产学院 |  | 填表日期： |  | 2019.10.23 |  |  |
| 项目名称： |  | 南海渔业大数据教育部重点实验室 |  | 经办人及联系电话： |  | 郭老师13659795480 |  |  |
| 序号 | 申购货物名称 | 规格型号 | 主要配置、技术参数及商务条款 | 币种 | 单价（元） | 数量 （单位） | 小计（元） | 拟存放地点 |
| 1 | 立式恒温振荡培养箱 | 知楚摇床ZCLY-180N | 见附件 | 人民币 | 35100.00 | 1台 | 35100.00 | 水产楼422 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 35100.00 |  |

附件：

立式恒温振荡培养箱参数

一、性能概述

1、LCD大屏幕背光液晶显示，参数设定、观察清晰直观;操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作

2、PID微电脑智能控温仪，控温精确

3、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠

4、静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果

5、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能

6、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题

7、中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况

8、流线型外观，美观大方；内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，不容易滋  生细菌、防腐蚀；外壳采用静电喷塑

9、人性化设计的开门即停功能，使用更加安全便捷

10、具有紫外线灭菌功能

二、独特性能

1、双层摇板，使用空间大，立式设计，节省占地空间

2、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强

3、配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰

4、配备调节支撑脚，同时配备滚轮，方便移动、搬运机器

5、专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求

6、夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶

三、技术指标

| 品 名 | 立式恒温振荡培养箱 |
| --- | --- |
| 型 号 | ZCLY-180N |
| 振荡频率 | 10-300rpm |
| 振荡频率精度 | ±1rpm |
| 摇板振幅 | Ф26mm |
| 温控范围 | 室温+5～60℃ |
| 温度调节精度 | ±0.1℃ |
| 温度均匀度 | ±1℃ （at 37℃） |
| 箱体内部 | R角（圆弧角） |
| 显示方式 | LCD（液晶显示屏） |
| 对流方式 | 强制对流 |
| 控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 |
| 最大容量（不锈钢夹具） | 单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9 共两层 |
| 最大容量（塑胶夹具） | 单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9 共两层 |
| 定时范围 | 0-999.9小时 |
| 摇板尺寸（长×宽） | 485mm×485mm |
| 标准配置 | 单层 500ml×16（固定夹具可选） |
| 电 源 | AC220±10﹪ 50～60Hz |
| 外型尺寸（长×宽×高） | 720mm×800mm×1260mm |
| 重 量 | 165kg |